| OBF - LEDELSESbefaring på byggeplass – SHA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjekt: |  |  | Firma (Hovedbedrift): |  |  |
| Prosjektleder OBF: |  |  | Dato: |  |  |
| Deltakere (navn) |  | Firma |  | Funksjon |  |

| Rekkefølge | Agenda |
| --- | --- |
| 1 | Gjennomgang av: - Status – (utfordringer innen SHA - SHA-plan (gjennomgang av spesifikke tiltak) - Fremdriftsplan (Er tilstrekkelig byggetid dokumentert og vurdert ref. BHF §5e) - HMS-tall (Rapportering av RUH, SJA, hendelser med skader m.fl) - Relevante SHA/ HMS dokumentasjon, SHA faktaark |
| 2 | Befaring: - PL tar en vurdering på relevante områder/ risikofylt arbeid/ temaer som skal være fokus |
| 3 | Oppsummering av gjennomgangen og befaringen |

| Beskrivelse | Ok | Avvik | Beskrivelse | Ok | Avvik | Beskrivelse | Ok | Avvik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brakke/ Fasiliteter |  |  | Stillas |  |  | Grave-/ Grunnarbeid |  |  |
| Orden/ ryddighet |  |  | Stiger/ plattformer |  |  | Maskiner/ utstyr |  |  |
| Rømningsveier |  |  | Arbeid i høyden |  |  | Kran og løft |  |  |
| Brannvern |  |  | Anhukning |  |  | Førstehjelpsutstyr |  |  |
| Grensesnitt bygg.pl |  |  | Sikring uteområde |  |  | PVU |  |  |
| Belysning |  |  | Sikring inne i bygg |  |  | Adkomst/ Ferdsel |  |  |

Avvik/ merknader

Hovedinntrykk av prosjekt:

SHA-krav i kontraktsgrunnlag og faktaark:

1.	Adkomst- og ferdselsveger:

Adkomst til byggeplassen skal skje i henhold til omforent riggplan og skal godkjennes av Byggherren.

Adkomst til byggeplasskontor, skiftebrakker og innkjøring/ parkering skal være tydelig skiltet. Mottakskontroll for leveranser skal opprettes.

Totalentreprenøren skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og at det er opparbeider frie ferdselsveier inne på byggeplassen.

Hovedentreprenøren skal sørge for sikker adkomst, nødvendig belysning, snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor utbyggingsområdet.

Hovedentreprenøren skal ikke påføre offentlig eller privat veg eller eiendom skade eller tilsøling.

2. 	SHA-tavler og informasjonsskilting:

SHA-tavle: Byggherren skal henge opp SHA-informasjonstavle utvendig ved hovedinngangene til byggeplassen. Denne skal inneholde:

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Riggplan

Varslingsplan for ulykker og nestenulykker

SHA - organisasjonskart for byggeplassen inkl. verneombud

Hovedfremdriftsplan

HMS-tavle: Hovedbedrift skal henge opp HMS-informasjonstavler innvendig i spisebrakkene (innvendig HMS-tavle). Denne skal inneholde:

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Riggplan

Varslingsplan for ulykker og nestenulykker

SHA - organisasjonskart for byggeplassen inkl. verneombud

Hovedfremdriftsplan

Samordningsskjema (Hentes i HMsreg)

Ref fra Samordningsmøte (vernerundeprotokoll) fra siste runde

Fremdriftsplan med SJA (fra både BH og Hovedentreprenør)

SHA-plan

Risikomatrise

RUH-statistikk (oppdatert ukentlig av HB)

Sanksjonsmatrise "Brudd på sikkerhetsbestemmelser"

3.	SHA-perm, risiko- og Sikker Jobb Analyser (SJA) :

SHA-perm etableres av Byggherren. Hovedentreprenøren og byggherren skal sørge for at prosjektets SHA-perm ajourføres fortløpende, i henhold til gjeldende arkivnøkkel.

SHA risikomatrise skal følges.

Alle aktører skal gjennomføre, dokumentere og arkivere Sikkerjobbanalyse (SJA) for egne aktiviteter med utgangspunkt i SHA risikomatrise og entreprenørens eget Internkontrollsystem.

4.	Personlig verneutstyr:

Alle skal benytte synlighetsklær klasse 2. Dette vil si t-skjorte, genser eller jakke som har en gul bunnfarge med min. 2 striper med refleksbånd.

Kun besøkende kan tillates å benytte vest, med glidelås og synlighetsklasse 2.

Det er ikke lov å jobbe med bar overkropp eller med shorts – heller ikke sommerstid!

Det er ikke tillatt å benytte øreklokker med innebygget radio

5.	Rekkverk og byggeplassgjerder:

Rekkverk;

Rekkverk skal settes opp ihht. gjeldende forskrifter og hvor fallhøyden overstiger 1,5 m

Rekkverk skal være av typen rekkverksnett (grinder) hvor håndlist, knelist og sparkebord inngår i et og samme produkt

I trappeløp kan rekkverk utføres på en annen forskriftsmessig måte

6.	Byggeplassgjerder:

Ved skole i drift (SID) skal alle byggeplassgjerder utføres med vektblokker i bunn, for å unngå snublefare og ivaretar ballsikring i underkant.

Alle byggeplassgjerder skal utføres med vektblokker dersom fortau(er), gate(r) og gangvei(er) er mindre enn 2 m unna.

Flettverksgjerde (min 2 m høyt) , med netting helt ned til bakken, kan erstatte byggeplassgjerder med vektblokker, i områder hvor byggeplassgjerder ikke skal flyttes i byggeperioden. Dvs fast etablering.

Gjerdet skal være festet til tilstøtende veggkonstruksjoner med bolter og/eller patentbånd

7.	Stiger og gardintrapper:

Alle stiger og gardintrapper skal ha gummibelegg på fot.

Alle stiger skal festes i topp, og i både topp og fot når stigen er over 2 meter.

Stiger og gardintrapper over 3 meter er forbudt.

Gardintrapper med øverste trinn over 1,5 meter er ikke tillatt uten støtteben og avstiving mellom bena. Kravet om avstivning mellom beina gjelder også for arbeidsbukker lavere enn 1,5 m

All bruk av gardintrapper og stiger nærmere dekkekant enn 3 m er FORBUDT (Ved trinnhøyden (ståhøyden) over over 1 m.)

8.	Fasade- og rullestillaser:

Det skal ikke brukes trelemmer. Lemmer av plast, stål, aluminium eller komposittmaterialer skal benyttes.

Trappeløpet skal være montert utenpå stillaset

Sparkebord skal benyttes selv om det monteres beskyttelsesnett på utvendig side av stillas

Det skal plasseres en gangtunnel eller bygges skjerm over definerte ut-/innganger til bygget, der det er risiko for fallende gjenstander

9.	Brakker:

Hovedentreprenør skal holde toalett-, garderobe- og spisebrakker samt kontorlokaler for alle entreprenørene og Byggherren etter Fellesoverenskomsten for byggfag.

Alle brakkene skal ha tilfredsstillende ventilasjon og dagslys. Hovedentreprenøren skal besørge renhold og vedlikehold av brakkene.

Som et minimum skal spise-, skifte- og kontorlokalene vaskes to ganger per uke, eller oftere ved behov.

Spiserom skal utstyres med hyller.

10.	Rent Tørt Bygg (RTB) og avfallshåndtering:

Avfallet på byggeplass skal kildesorteres. Alle avfallscontainere skal være godt merket. Plassering av containerne avmerkes på riggplanen.

Grønn sone

Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider

Gul sone

Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke

Alt støvproduserende verktøy skal ha påmontert avsug

Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket

Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider

Renholdsentreprenør rengjør ihht. avtalt omfang

Rød sone

Renholdsentreprenøren rengjør altog låser eventuelt av området

Støvende arbeider er ikke tillatt (er man ikke ferdig med støvproduserende arbeiderer så er det ikke en rød sone)

Påbudt med sko-overtrekk